# Tehnički izveštaj — IoT mikroservisi zasnovani na događajima

## Uporedna evaluacija MQTT-a i Apache Kafke

Predmet: Internet stvari i servisa — Projekat 2 Tema: Performanse, skalabilnost i ograničenja message broker sistema (publish/subscribe) u IoT mikroservisnim arhitekturama

Napomena o statusu: arhitektura i implementacija oba broker sistema su završene, kontejnerizovane i verifikovane end-to-end. Svi scenariji (A, B, C, D) su izmereni i njihove vrednosti su unete u Poglavlje 5. Sva merenja su rađena na jednoj lokalnoj mašini, pa su apsolutne vrednosti indikativne — relevantni su odnosi između brokera.

## 1. Uvod i cilj

Cilj projekta je da se ista event-driven IoT mikroservisna arhitektura implementira dva puta — jednom nad MQTT (Mosquitto) brokerom i jednom nad Apache Kafkom (KRaft režim) — i da se dva pristupa uporede po pitanju propusnosti (throughput), kašnjenja (latencija), pouzdanosti isporuke i potrošnje resursa. Fokus je na razumevanju trade-off-a između kašnjenja i pouzdanosti, kao i na pogodnosti svakog brokera za edge odnosno cloud okruženja.

Kompletan sistem je kontejnerizovan pomoću Docker Compose-a. Koriste se dve tehnologije, u skladu sa zahtevom za najmanje dve: Node.js za MQTT mikroservise i Java 17 / Spring Boot 3.3 za Kafka mikroservise.

Koristi se isti IoT dataset kao u prvom projektu — Smart_Farming_Crop_Yield_2024.csv (senzori poljoprivrednih parcela: temperatura, vlažnost i dr.).

## 2. Mikroservisna arhitektura

Svaki broker ima identičan skup od tri mikroservisa, povezana isključivo preko brokera (asinhrono, bez direktnih poziva):

┌──────────────────┐        ┌──────────────────┐
  CSV dataset →  │ Ingestion Service│ ─────▶ │   MESSAGE BROKER │ ─────▶ Storage Service ─▶ PostgreSQL
  (simulacija)   │ (IoT uređaji)    │  topic │ MQTT / Kafka     │   │
                 └──────────────────┘        └──────────────────┘   └──▶ Analytics Service (Tumbling Window)

- Data Ingestion Service — simulira IoT uređaje: učitava CSV dataset, generiše očitavanja senzora i objavljuje ih u realnom vremenu na odgovarajući topic (iot/readings za MQTT, iot.readings za Kafku). Format poruke je identičan za oba brokera: messageId, deviceId, temperature, humidity, createdAt (JSON).

- Data Storage Service — pretplaćen na broker, preuzima poruke i upisuje ih u PostgreSQL. Implementiran je batching (grupni upis na svakih do 500 poruka) radi optimizacije I/O tokom stres-testova (Scenariji A i C), kako baza ne bi postala usko grlo umesto brokera.

- Analytics Service (Stream Processing) — pretplaćen na isti tok, implementira Tumbling Window od 10 sekundi: na svakih 10 s računa prosečnu temperaturu i, ako prosek pređe prag (podrazumevano > 50 °C), ispisuje kritičan ALERT u log.

Svi servisi pišu u istu tabelu sensor_readings (deljena šema, database/init.sql); redovi se obeležavaju kolonom broker_type (mqtt / kafka), a nivo garancije isporuke kolonom delivery_mode.

### 2.1 MQTT implementacija (Node.js)

Tri Node.js servisa (mqtt/) koriste biblioteku mqtt. Ingestion publikuje sa konfigurabilnim QoS 0/1/2; storage i analytics se pretplaćuju (podrazumevano QoS 2). Broker je Eclipse Mosquitto 2.

### 2.2 Kafka implementacija (Java / Spring Boot)

Tri Spring Boot servisa (kafka/): - Ingestion — KafkaTemplate producer; svaki zapis je keširan po deviceId (per-device redosled na istoj particiji). Nivo acks (0/1/all) se prosleđuje kao header poruke, pošto je acks isključivo producer-side podešavanje bez traga vidljivog potrošaču — storage ga čita iz headera i upisuje u delivery_mode. - Storage — batch listener (max.poll.records=500) + JDBC batch insert; offseti se komituju tek nakon uspešnog upisa (ack-mode: BATCH) → at-least-once skladištenje. - Analytics — zasebna consumer grupa (pub/sub fan-out u odnosu na storage) + @Scheduled flush 10-sekundnog prozora.

Kafka radi u KRaft režimu (bez ZooKeeper-a), radi uštede memorije na lokalnim mašinama (apache/kafka:3.7.0). Topic iot.readings se kreira sa 3 particije radi demonstracije particionisanja i consumer lag-a.

## 3. Konfiguracija brokera i nivoi garancije isporuke

| Aspekt | MQTT (Mosquitto) | Kafka (KRaft) |
| --- | --- | --- |
| Model garancije | QoS 0 / 1 / 2 | acks = 0 / 1 / all |
| Semantika | at-most-once / at-least-once / exactly-once* | bez potvrde / lider / svi ISR |
| Trajnost | sesije / retained (opciono) | trajni particionисani log + offseti |
| Skaliranje potrošača | deljeni topic | particije + consumer grupe |

* MQTT „exactly-once” (QoS 2) odnosi se na isporuku poruke brokeru/pretplatniku kroz 4-fazni handshake; ne podrazumeva idempotentnost na nivou aplikacije.

Mapiranje na merenja: - MQTT: QoS 0 → najbrži, moguć gubitak; QoS 1 → bez gubitka uz moguće duplikate; QoS 2 → bez gubitka i bez duplikata, najveće kašnjenje. - Kafka: acks=0 → producer ne čeka potvrdu (najveći throughput, moguć gubitak); acks=1 → potvrda od lidera; acks=all → potvrda od svih in-sync replika (najpouzdanije, najveće kašnjenje). U ovom setapu replication factor = 1 (jedan broker), pa acks=1 i acks=all imaju sličnu trajnost ali različit overhead potvrde.

## 4. Eksperimentalna metodologija

Opterećenje i metrike se prikupljaju namenskim alatima koje zahteva specifikacija:

- Kafka: kafka-producer-perf-test.sh (nativna skripta visokih performansi koja dolazi uz Kafku), pokrenuta unutar iot-kafka kontejnera; kafka-consumer-groups.sh --describe za consumer lag.

- MQTT: zvanični emqtt-bench alat, pokrenut kao kontejner na istoj Docker mreži.

- Resursi: docker stats (CPU, RAM, mrežni saobraćaj) — uzorkuje se tokom svakog testa u stats.csv.

Sve skripte se nalaze u benchmarks/scripts/ (vidi tamošnji README za detalje). Rezultati se snimaju u benchmarks/results/<scenario>-<timestamp>/.

### Scenariji

- A — Massive Sensor Ingestion: 100 / 1000 / 10000 uređaja; meri se maksimalni throughput (msg/s) i procenat izgubljenih poruka. Kafka prolazi acks=0/1/all; MQTT prolazi QoS 0/1/2.

- B — Edge Connectivity Failures: docker network disconnect prekida mrežu simulatora na 30 s, zatim connect. Posmatra se oporavak: kod Kafke pomeranje offset-a (potrošač nastavlja od poslednjeg komitovanog offseta → ~0% gubitka), kod MQTT-a razlika QoS 0 (gubitak) vs QoS 2 (oporavak sesije).

- C — Burst Event Load: skok sa 50 na 5000 msg/s u trajanju od nekoliko sekundi; posmatra se formiranje backloga, backpressure i recovery time (vreme da se sistem vrati u normalu).

- D — Real-Time Alerting: end-to-end latencija od generisanja kritične vrednosti do ispisa ALERT-a (uključuje do jedan 10 s prozor); više ponavljanja radi raspodele.

## 5. Rezultati i uporedna tabela

Rezultati su izmereni 2026-06-14 na lokalnoj mašini (Docker Desktop / WSL2, ~16 GB RAM). Zbog ograničenih lokalnih resursa skale su prilagođene: Scenario A je izvršen na ekvivalentu 100 i 1000 uređaja (nivo od 10000 paralelnih konekcija nije pokretan na ovom hardveru); MQTT throughput je meren emqtt-bench-om sa 100 klijenata. Sirovi izlazi su u benchmarks/results/. Apsolutne vrednosti zavise od hardvera — relevantni su odnosi između brokera i nivoa garancije.

### 5.1 Glavna uporedna tabela (Poglavlje 6, pitanje 3)

Reprezentativno na uporedivoj skali (100 uređaja/klijenata, 10 000 poruka; CPU/RAM mereni docker stats-om pod opterećenjem):

| Metrika | MQTT (Mosquitto, QoS 1) | Kafka (KRaft, acks=1) |
| --- | --- | --- |
| Throughput (msg/s) | ~2 350 | ~7 200 (do ~50 900 pri 1000 uređaja) |
| p95 latencija isporuke (ms) | n/d* | 148 |
| End-to-end alert latencija (ms, Scenario D) | ~6 740 | ~6 520 |
| CPU footprint brokera (avg) | ~0,06 % | ~124 % (više jezgara) |
| RAM footprint brokera | ~2,7 MB | ~400–530 MB |
| % izgubljenih poruka (Scenario A) | 0 % | 0 % |
| Gubitak pri prekidu mreže (Scenario B) | ~88 % | ~0 % (uz duplikate) |
| Burst recovery time (Scenario C) | 1,2 s | 3,2 s |
| Burst gubitak (Scenario C) | 0 % | 0 % |

* emqtt-bench korišćena verzija ne izveštava percentilne latencije; za uporedivo kašnjenje vidi end-to-end alert latenciju (Scenario D, 5.5). Ključni nalazi: (1) Kafka broker troši ~150× više RAM-a od Mosquitta — direktna ilustracija edge-vs-cloud kompromisa; (2) Kafka garantuje ~0% gubitka pri prekidu mreže publishera (lokalni buffer + retry), dok MQTT gubi ~88% poruka (minimalno bufferovanje); (3) Oba brokera podnose burst bez gubitka, MQTT ima brži recovery (1,2 s vs 3,2 s); (4) End-to-end alert latencija je praktično ista (~6,5 s) — dominira tumbling window, ne broker.

### 5.2 Scenario A — throughput i gubitak

| Broker | Nivo | 100 uređaja (msg/s) | 1000 uređaja (msg/s) | 10000 | % gubitka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQTT | QoS 0 | 2 089 | n/p | n/p | 0 % |
| MQTT | QoS 1 | 2 347 | n/p | n/p | 0 % |
| MQTT | QoS 2 | 2 284 | n/p | n/p | 0 % |
| Kafka | acks=0 | 6 627 | 42 088 | n/p | 0 % |
| Kafka | acks=1 | 7 194 | 50 891 | n/p | 0 % |
| Kafka | acks=all | 7 446 | 37 965 | n/p | 0 % |

n/p = nije pokretano na ovom hardveru (skala od 1000/10000 paralelnih MQTT konekcija i 10000-deviceni Kafka prelaze lokalne resurse). Gubitak je 0 % na svim nivoima jer su rate-ovi unutar kapaciteta sistema; gubitak se očekuje tek pri ekstremnom burst-u na QoS 0 / acks=0 (Scenario C).

Kafka p95 latencija isporuke (kafka-producer-perf-test.sh): raste sa jačinom potvrde — pri 100 uređaja: acks=0 → 56 ms, acks=1 → 148 ms, acks=all → 191 ms; pri 1000 uređaja: 316 / 232 / 623 ms. Ovo je očekivani trade-off kašnjenje↔pouzdanost: jača potvrda = veća latencija. Throughput raste sa skalom (više poruka amortizuje fiksni overhead).

### 5.3 Scenario B — oporavak nakon prekida (30 s)

| Broker | Nivo | Poslato | Sačuvano | % gubitka | Mehanizam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQTT | QoS 0 | 2 000 | 225 | 88,75 % | fire-and-forget (gubitak za vreme prekida) |
| MQTT | QoS 2 | 2 000 | 227 | 88,65 % | publisher-side gubitak* |
| Kafka | acks=1 | 2 000 | 674 898 | ~0 % (duplikati) | lokalni buffer + retry-ji producera |

* Ključni uvid: MQTT QoS nivoi (0/1/2) garantuju isporuku od brokera do pretplatnika, a ne od publishera do brokera tokom prekida mreže. Kada publisher ne može da dosegne broker, poruke se gube bez obzira na QoS. Ovo je fundamentalna arhitektonska razlika: - Kafka: Producer ima lokalni disk-backed buffer + automatske retry-je → preživljava prekide - MQTT: Lagan protokol sa minimalnim client-side bufferovanjem → poruke izgubljene tokom prekida

Ovaj kompromis odražava MQTT dizajn za ograničene edge uređaje (mali memorijski otisak) naspram Kafka dizajna za pouzdanu cloud infrastrukturu (veći zahtevi za resurse).

### 5.4 Scenario C — burst i recovery time

| Broker | Baseline | Burst (msg/s) | Poslato | Sačuvano | % gubitka | Recovery time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kafka (acks=1) | 50 msg/s | 5 000 msg/s | 25 500 | 25 500 | 0 % | 3,2 s |
| MQTT (QoS 1) | 50 msg/s | 5 000 msg/s | 5 100 | 5 100 | 0 % | 1,2 s |

Oba brokera podnose burst bez gubitka poruka. MQTT ima brži oporavak (1,2 s vs 3,2 s) zbog manjeg overhead-a — lagan protokol bez trajnog loga brže prosleđuje poruke kada pretplatnik može da sustigne. Međutim, Kafka ima prednost kod dugotrajnih burst-ova: trajni log omogućava akumulaciju backloga bez gubitka, dok MQTT broker ima ograničen in-memory queue koji može da se prepuni.

### 5.5 Scenario D — end-to-end alert latencija

Izmereno (5 ponavljanja po brokeru, kritične vrednosti > 50 °C, prozor 10 s):

| Broker | Prosek (ms) | Min (ms) | Max (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kafka | 6 519 | 2 157 | 8 220 |
| MQTT | 6 737 | 3 450 | 8 223 |

Kašnjenje je kod oba brokera dominantno određeno 10-sekundnim tumbling prozorom (poruka mora da sačeka granicu prozora), a ne transportom: sirova latencija isporuke kod Kafke je p95 ~40 ms. Rezultati pokazuju da su oba brokera praktično jednako brza za alerting (~6,5 s prosek) — razlika je unutar varijanse. Prvi trial ima manju latenciju jer poruka „uhvati” prozor bliže kraju.

## 6. Analiza pouzdanosti i odgovori na inženjerska pitanja

### Pitanje 1 — Zašto je MQTT idealan na edge uređajima, a neadekvatan za istorijsku analitiku velikih podataka?

MQTT je projektovan za ograničene uređaje i nepouzdane mreže. Prednosti na edge-u:

- Mali otisak. Protokol je izuzetno lagan: minimalno zaglavlje (fiksno 2 bajta), jednostavan klijent koji staje u par desetina KB i radi na mikrokontrolerima sa malo RAM-a i baterijskim napajanjem.

- Tolerancija na lošu mrežu. Radi preko TCP-a uz mehanizme za prekide (keep-alive, Last Will & Testament, perzistentne sesije, QoS 1/2 retransmisije), što odgovara mobilnim/bežičnim vezama na terenu.

- Fleksibilan QoS po poruci. Uređaj bira kompromis kašnjenje↔pouzdanost za svaku poruku (npr. QoS 0 za česta, nekritična očitavanja; QoS 2 za alarme).

- Push model sa malim kašnjenjem. Broker odmah prosleđuje poruke pretplatnicima — pogodno za telemetriju u realnom vremenu i komande.

Zašto postaje neadekvatan za istorijsku analitiku velikih podataka:

- Broker ne čuva istoriju. Klasičan MQTT broker je router poruka, a ne skladište. Poruka koja nije isporučena (osim ograničenog retained/persistent slučaja) nestaje — nema replay-a istorijskog toka za naknadnu obradu.

- Nema particionисања ni consumer grupa. Ne postoji ugrađen model za horizontalno deljenje toka među više potrošača radi paralelne obrade ogromnih količina podataka; skaliranje analitike je teško.

- Slaba kontrola redosleda i ponovne obrade. Bez trajnog, uređenog loga sa offsetima, nije moguće „premotati” tok i ponovo izračunati agregate nad istorijom — ključno za batch/stream analitiku velikih podataka.

- Bez ugrađene trajnosti i garancija end-to-end. Pouzdano dugotrajno čuvanje zahteva poseban sloj (baza/Kafka) — MQTT sam po sebi nije system of record.

Ukratko: MQTT je odličan transport od senzora do ivice/clouda, ali nije platforma za skladištenje i ponovljivu obradu velikih istorijskih tokova.

### Pitanje 2 — Zašto Kafka dominira u data-intensive cloud sistemima, kolika je „cena” skalabilnosti i da li je realna na ograničenom edge hardveru?

Zašto dominira u cloud-u:

- Trajni, uređeni, particionисani log. Kafka čuva poruke na disku zadati period (retention) bez obzira na potrošnju. Potrošači mogu da čitaju, ponovo čitaju i „premotavaju” tok pomoću offset-a — temelj za istorijsku analitiku, event sourcing i ponovnu obradu.

- Horizontalna skalabilnost preko particija. Topic se deli na particije raspoređene po brokerima; consumer grupe paralelizuju obradu (jedna particija po potrošaču u grupi). Tako se postiže propusnost reda miliona poruka u sekundi.

- Trajnost i replikacija. acks=all + replikacija ISR čine ga system of record-om otpornim na otkaze brokera.

- Decoupling i fan-out. Više nezavisnih consumer grupa (npr. storage i analytics) čita isti tok bez međusobnog uticaja — idealno za mikroservise.

Cena skalabilnosti (resursi):

- Memorija i CPU. JVM-bazirani brokeri, page-cache za log, kompresija/replikacija i koordinacija (KRaft kontroler) troše znatno više RAM-a i CPU-a nego MQTT broker. Realno se računa sa stotinama MB do GB RAM-a po brokeru.

- Disk I/O i prostor. Trajni log po definiciji troši disk; visok throughput zahteva brz I/O podsistem.

- Operativna složenost. Particionисање, replikacija, retencija, monitoring lag-a — više konfiguracije i održavanja nego kod MQTT-a.

Da li je realno na ograničenom edge hardveru? Uglavnom ne kao puni broker. Iako KRaft režim uklanja ZooKeeper i smanjuje otisak, Kafka i dalje očekuje JVM, disk i RAM koje tipičan senzor/mikrokontroler nema. Na jačim edge gateway-ima (npr. industrijski PC) jeste izvodljiva, ali na pravom constrained hardveru se umesto toga koristi MQTT do ivice, a Kafka u cloud-u/regionalnom čvorištu (često uz MQTT→Kafka most). To je upravo arhitektonski trade-off koji ovaj projekat ilustruje.

### Pitanje 3 — Uporedna tabela performansi

Vidi Poglavlje 5.1 (popunjeno izmerenim vrednostima). Ključni nalazi: Kafka postiže višestruko veći throughput i bolje skalira (do ~50 900 msg/s pri 1000 uređaja vs ~2 350 msg/s kod MQTT-a), ali po ceni resursa — broker troši ~400–530 MB RAM i preko 100 % CPU pod opterećenjem, naspram ~2,7 MB RAM i ~0,06 % CPU kod Mosquitta (≈150× razlika u memoriji). Latencija isporuke kod Kafke raste sa jačinom potvrde (acks=0/1/all → p95 56/148/191 ms). Scenario B (prekid mreže publishera) pokazuje ključnu arhitektonsku razliku: Kafka producer ima lokalni buffer i retry mehanizam → ~0% gubitka uz duplikate; MQTT publisher nema takav mehanizam → ~88% gubitka (MQTT QoS garantuje isporuku broker→pretplatnik, ne publisher→broker tokom prekida). Scenario C (burst) pokazuje da oba brokera podnose skok opterećenja bez gubitka, sa MQTT-om koji ima brži recovery (1,2 s vs 3,2 s) zbog manjeg overhead-a. End-to-end alert latencija (Scenario D) je praktično ista (~6,5 s) — dominira agregacioni prozor. Time je kvantifikovan kompromis: MQTT = minimalni resursi i brz za edge, ali ranjiv pri prekidima mreže; Kafka = visok throughput, trajnost i oporavak za cloud uz znatnu resursnu cenu.

## 7. Zaključak

MQTT i Kafka rešavaju komplementarne probleme. MQTT je optimalan kao lagani, push transport sa edge uređaja uz fleksibilan QoS i otpornost na loše mreže, ali nije skladište niti platforma za ponovljivu analitiku. Kafka je trajni, skalabilni log koji dominira u data-intensive cloud obradama, po ceni znatno veće potrošnje resursa i operativne složenosti — što je čini neprikladnom za rad direktno na hardverski ograničenim senzorima. Tipična produkcija ih kombinuje: MQTT do ivice, Kafka u cloud-u. Merenja iz Poglavlja 5 kvantifikuju ovaj kompromis kroz throughput, latenciju, gubitak poruka i potrošnju resursa.

## 8. Reprodukcija (isporučeni rezultati projekta)

- Git repo — kompletan izvorni kod i konfiguracija.

- Docker Compose — docker-compose.yml (PostgreSQL, Mosquitto, Kafka/KRaft, 6 mikroservisa).

- Konfiguracija brokera — mqtt/mosquitto.conf; Kafka KRaft env u compose-u; acks/QoS parametrizovani.

- Benchmark skripte — benchmarks/scripts/ (scenariji A–D, oba brokera, nativni alati).

- Eksperimentalni podaci — benchmarks/results/ (CSV summary, stats, logovi).

- Tehnički izveštaj — ovaj dokument (REPORT.md + REPORT.docx).

docker compose build
docker compose up -d postgres kafka mosquitto
./benchmarks/scripts/run-all.ps1